TP固件烧录指南

1、先将手机软件烧录为Debug版本，然后将以下文件拷贝至手机根目录下：

- 安装汇顶固件烧录APK到手机（gtp_tools_v3.4.0.4_20160603_internal(3).apk），然后启动apk

- 打开电脑cmd，使用adb命令开启权限：

adb root

adb shell

setenforce 0

cd proc

ls gm*

chmod 777 gmn*

- 点击GTP Tools里面的Firmware Update菜单，找到Update File菜单，点击Browse，选择刚才拷贝到手机根目录下的GT9286_1.1.28(3C02).bin，点击Update,直到升级完成。验证功能没有问题后再刷回Release版本。